### 5.2.4 Comparación y Validación de Resultados: Modelo Continuo Analítico vs. Simulación de Eventos Discretos

Al contrastar los resultados del modelo analítico continuo (basado en las curvas teóricas de Coss Bu) frente a las corridas estocásticas ejecutadas en Microsoft Excel y Java, se observa una discrepancia de optimización sumamente enriquecedora para el análisis de sistemas:

- Modelo Analítico Continuo (Coss Bu): Determina que el tamaño de flota óptimo es de 12 camiones (Costo Total Anual de $1,379,259.50).

- Modelo Simulado de Eventos Discretos (Excel/Java): Determina que el tamaño de flota óptimo es de 11 camiones (Costo Total Anual de $1,368,772.00).

#### Justificación Matemática y Estocástica de la Discrepancia:

Esta variación no constituye un error de cálculo, sino que responde a la naturaleza de la discretización de las variables aleatorias:

- Efecto de la Dispersión y Variabilidad Continua: El modelo continuo de Coss Bu evalúa las toneladas de producción diaria (Pt) y la capacidad de carga por viaje (Ci,t) de forma infinitamente variable dentro de sus rangos. Esta variabilidad continua incrementa la probabilidad de eventos extremos en las “colas” de la distribución (por ejemplo, días con producción máxima de 85 toneladas coincidiendo con camiones rindiendo a su capacidad mínima de 4.0 toneladas). Estos escenarios críticos disparan el uso de fletes externos a un costo penalizador de $100/t, lo que obliga al modelo analítico a adquirir un camión adicional (el N° 12) para amortiguar el riesgo estocástico.

- Reducción de Varianza por Puntos Medios (Discretización): La simulación empírica discreta implementada en nuestro software utiliza las marcas de clase (puntos medios) de cada intervalo (fijando la producción en 52.5, 57.5, etc., y las capacidades en 4.25, 4.75, etc.). Al agrupar los datos en valores puntuales, se trunca la dispersión real y se reduce artificialmente la varianza del sistema. Al haber menos “picos” extremos de producción insatisfecha, el modelo simulado determina que la capacidad de 11 camiones es estadísticamente suficiente para cubrir la operación diaria, evitando el costo fijo anual de $100,000 que representaría la amortización del camión N° 12.

#### Cuadro Comparativo de Convergencia de Costos:

| Tamaño de Flota (N) | Costo Total - Modelo Continuo ($) | Costo Total - Modelo Simulado ($) | Desviación Relativa (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Camiones | 1,403,236.77 | 1,404,778.00 | +0.11% |
| 11 Camiones | 1,383,461.97 | 1,368,772.00 (Mínimo) | -1.06% |
| 12 Camiones | 1,379,259.50 (Mínimo) | 1,394,157.00 | +1.08% |
| 13 Camiones | 1,392,174.71 | 1,412,600.00 | +1.46% |

La desviación relativa entre ambos enfoques para las opciones de 11 y 12 camiones es inferior al 1.1%, lo que valida cruzadamente la precisión de la lógica programada en Java y Excel, demostrando que ambos métodos convergen con una exactitud de ingeniería excelente.